en问题汇总

1.AUGMECON-R在处理大于两个目标的问题时，运算量会大大提高。我们这次模具钢大层厚多目标优化主要是啥目标？

2. GurobiDirect不支持变量之间的乘法。只能在优化中固定其中两个变量，把第三个变量用公式表达出来，或者用数据回归/查表法近似线性化。

3．UGMECON-R只能用于线性或混合整数线性规划（MILP）问题，而我们的公式是多项式（含二次项和交叉项），这属于非线性规划（NLP）

这种“实验数据+多项式回归+多目标优化”的场景可以采用两步法来解决。

- 线性主效应优化（AUGMECON-R）

- 只用回归模型中的一次项（主效应）作为目标函数和/或约束。

- 用AUGMECON-R（pyaugmecon）做多目标优化，得到Pareto前沿解集。

- 全多项式模型后验筛选/微调

- 用全多项式回归模型（含二次项和交叉项）对第一步得到的Pareto解进行更精细的评估和筛选。

先用线性主效应做多目标优化，得到一组Pareto解，再用全多项式模型做后验筛选或局部微调。

1. 为什么多目标优化需要“预测模型”？

在实际工程问题（如激光选区熔化/增材制造）中，目标函数（如致密度、表面粗糙度、强度等）和工艺参数（如功率P、速度V、层厚H等）之间的关系通常是复杂的、非线性的，且没有明确的物理公式。我们只能通过实验采集有限的数据点，无法对每一个参数组合都做实验。优化算法（如NSGA-II、AUGMECON等）在搜索最优解时，需要不断“评估”不同参数组合下的目标函数值。如果每次都做真实实验，成本极高且不可行。

预测模型（SVR等）用已有的实验数据训练出来，能够在给定任意一组工艺参数时，快速预测目标函数的值（如预测致密度、表面粗糙度等）。

优化算法在搜索过程中，每次只需用模型“预测”目标值，而不是做真实实验，大大节省了时间和成本。

AUGMECON-R会根据你定义的多目标数学模型，系统地遍历所有目标之间的权衡空间。通过flag机制跳过冗余和无效解，并利用并行计算提升效率，最终输出一组Pareto最优解（即所有目标的最优权衡组合）。

AUGMECON-R的优化原理

AUGMECON-R是在AUGMECON基础上改进的多目标优化算法，专门用于精确、高效地求解多目标线性/混合整数规划的Pareto前沿。它的核心思想是：

- 主目标+约束：每次只优化一个目标（主目标），其余目标转化为约束（ε-constraint）。

- 增强项：在目标函数中加入微小的“增强项”，避免冗余解和数值不稳定。

- 鲁棒性：AUGMECON-R通过特殊的flag机制和并行处理，提升了算法的稳定性和效率，能更好地处理大规模或复杂问题。

二、AUGMECON-R的优化流程

- 确定目标函数和约束

例如有三个目标：

- f₁(x)：成本最小化

- f₂(x)：能耗最小化

- f₃(x)：效率最大化

- 选择主目标

比如以f₁(x)为主目标，其余目标转为约束：

- f₂(x) ≤ ε₂

- f₃(x) ≥ ε₃

- 网格化ε

将ε₂、ε₃的取值范围离散化（分成若干步），每组ε值对应一个单目标优化问题。

- 增强项

在主目标函数中加入微小的惩罚项（如Slack变量），保证每个解都唯一且有效。

- 并行求解

对所有ε组合，分别调用优化器（如Gurobi）并行求解，收集所有Pareto解。

- 去冗余与筛选

通过判别机制去除重复和无效解，得到完整的Pareto前沿

材制造全流程的碳排放来源

主要碳排放环节包括：

- 原材料生产

- 金属粉末的制备（如雾化、球磨等）本身就消耗大量能量，产生CO₂。

- 粉末运输与储存

- 运输和储存过程中的能源消耗也会带来碳排放。

- 打印过程能耗

- 设备运行（激光器、加热、运动系统等）的电能消耗。

- 后处理

- 如热处理、去支撑、表面处理等工序的能耗。

- 粉末回收与再利用

- 回收过程的能耗和再利用效率也影响碳排放。

总碳排放=粉末生产碳排放+打印能耗碳排放

本次不添加后处理部分。（解释原因）

本次使用304 stainless steel

1. 什么是Pareto最优解？

在多目标优化中，Pareto最优解（Pareto optimal solution）指的是这样一组解：对于每一个解，都不存在另一个解能在所有目标上都更好，或者说，任何一个目标想要变得更好，至少有一个其他目标会变差。这组解也叫非劣解或帕累托前沿解。

2. 什么是Pareto前沿（Pareto front）？

Pareto前沿是所有Pareto最优解在目标空间中的集合。

- 直观理解：在二维目标空间里，Pareto前沿就是一条“边界曲线”；在三维空间里，是一条“边界面”。

- 这些解代表了所有目标之间的最优权衡（trade-off），没有绝对的“最好”，只有不同目标之间的平衡。

3. “收集所有Pareto最优解，形成完整的Pareto前沿”是什么意思？

在AUGMECON-R算法中，

- 算法会系统地遍历所有目标函数的权衡组合（通过网格扫描和约束切换），

- 对每一种组合都求解一次优化问题，

- 把所有“不可被其他解同时改进”的解都收集起来，

- 这些解的集合就是Pareto前沿。

也就是说：AUGMECON-R不是只给你一个“最优解”，而是给你一组“最优权衡解”，你可以根据实际需求，从这组解中选择最适合你工程场景的那一个。

# 期望碳排放

m_powder = (RD * rho_0 * 1e-6) / (scenario['eta_powder'] * 1.0)

energy_consumption = (P / (V_eff * H_eff * LT * 1e-6)) * (1 / (3.6e6))

carbon_s = m_powder * scenario['EF_powder'] + energy_consumption * scenario['EF_electricity']

carbon += scenario['prob'] * carbon_s

# 期望成本

PT = 1 / (V_eff * H_eff * LT * 1e-6)

ov, rv, T = 2600000, 130000, 87600

dc = (ov - rv) / (T * scenario['awt'] * 3600)

mc = (RD * rho_0 * 1e-6 / scenario['eta_powder']) * scenario['mp']

ec = P_eff * PT * scenario['ep'] / (3.6e6)

UC = (scenario['hc'] / 3600) + dc + mc + ec

cost_s = PT * UC

cost += scenario['prob'] * cost_s

# 期望效率

efficiency_s = 1 / (V_eff * H_eff * LT * 1e-6)

efficiency += scenario['prob'] * efficiency_s

最大化和最小化在多目标优化中是通过目标函数的“方向”来体现的。在实际建模（如Pyomo、AUGMECON-R等）时，所有目标都需要转化为“最小化”问题，因为大多数优化器只支持最小化。下面详细说明如何在公式和代码中体现最大化和最小化：

1. 数学公式层面如何体现最大化/最小化

- 最小化目标：直接用原公式

- 例：min⁡f1(x)minf1​(x)

- 最大化目标：等价于最小化其相反数

- 例：max⁡f2(x)maxf2​(x) 等价于 min⁡[−f2(x)]min[−f2​(x)]

在多目标优化中，常见的目标结构：

min⁡xf1(x)（如：碳排放）min⁡xf2(x)（如：成本）max⁡xf3(x)（如：效率）xmin​xmin​xmax​​f1​(x)（如：碳排放）f2​(x)（如：成本）f3​(x)（如：效率）​

转化为全最小化：

min⁡x{f1(x), f2(x), −f3(x)}xmin​{f1​(x), f2​(x), −f3​(x)}

Aug-R的原理：

首先根据我的数据进行分析，构建支付表（支付宝根据我的数据进行对比，得到碳排放最优值，成本最优值，效率最优值，及相应的其他值），根据这些值得到理想点和纳什点，理想点和纳什点的范围根据网格点进行划分。接着将多目标优化变为单目标优化选择一个目标作为主目标（要最小化，在满足其他目标约束的条件下，选择主目标最小的解）并将其他两个目标根据划分ε₁和ε₂组合的作为限制遍历数据集。最终将所有组合都进行后将所有的解收集起来，并筛选出被支配的解。剩下的解就是pareto前沿

对于每个ε组合（早期退出机制和旁路系数）：

步骤1：可行性检查

- 检查所有实验点是否满足约束

- 如果所有点都不满足 → 早期退出

- 如果有满足的点 → 继续步骤2

步骤2：最优性检查

- 在满足约束的点中选择最优解

- 计算松弛变量

- 应用旁路系数跳过后续组合

优先级关系：

- 早期退出机制具有更高优先级

- 只有在模型可行时才执行旁路系数

- 两个机制相互补充，不冲突

执行顺序：

- 首先检查可行性（早期退出）

- 如果可行，再检查最优性（旁路系数）

协同效果：

- 早期退出处理不可行情况

- 旁路系数处理可行但可跳过的情况

- 两个机制共同提高算法效

AUGMECON-R本身不会提升结果预测的准确性，它只是提升找到最优组合的效率。